Załącznik nr 1

Kontrolę należy wykonać zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. Protokoły z kontroli pięcioletniej należy sporządzić odrębnie dla każdego budynku w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i w formie elektronicznej.

Wykonawca sporządzi:

a) Protokoły dla każdego z 23 budynków zgodnie ze wzorem podanym poniżej (z załączonymi protokołami pomiarów) – wzór Protokołu - załącznik Nr 4.

b) Protokoły dla każdej budowli wymienionej poniżej w Dziale I. w punktach od 15 do 19.

Szpital posiada 23 budynki na ul. Polanki 117, Gdańsk – Wykaz budynków – załącznik Nr 5.

Szpital nie posiada instalacji gazu ziemnego oraz instalacji spalinowych.

- Pięcioletni przegląd budowlany stanu technicznego budynku/budowli i jego otoczenia obejmuje:

- przegląd konstrukcji budynku;

- przegląd obudowy zewnętrznej budynku;

- przegląd urządzeń i instalacji zamocowanych do ścian i dachu budynku;

- przegląd pokrycia dachowego i elementów odwodnienia budynku;

- przegląd przeciwpożarowy budynku;

- przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowisku budynku;

- przegląd urządzeń wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych budynku;

- przegląd instalacji wodociągowej budynku;

- przegląd systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (dla budynków Nr 16, 17, 6, 8, 10 i 34);

- przegląd przewodów kominowych (wentylacyjnych) budynku;

- przegląd przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku;

- badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia (pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej);

- ocena estetyki obiektu i jego otoczenia;

- określenie procentu zużycia budynku metodą procentową – osobny Protokół;

- przegląd budowli – przegląd zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania - wodna;

- przegląd budowli – przegląd zewnętrznej sieci wodociągowej;

- przegląd budowli – przegląd zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania;

- przegląd budowli – przegląd stanu technicznego i pomiarów ochronnych linii kablowej zasilającej;

- przegląd budowli – przegląd stanu technicznego i pomiarów ochronnych obwodnicy oświetleniowej.

Przedmiot obejmuje w szczególności:

- sprawdzenie stanu tynków lub płyt elewacyjnych, gzymsów, attyk itp.

- kontrolę prawidłowości mocowania wszystkich elementów zamocowanych do ścian np. anteny, lampy oświetleniowe oraz ich stanu,

- ocenę stanu rynien i rur spustowych z dokładnym określeniem stopnia zużycia,

- ocenę stanu obróbek blacharskich z dokładnym określeniem stopnia zużycia,

- kontrolę konstrukcji dachu:

- drewnianej: uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia, zagrzybienia,

- stalowej: stan powłok malarskich, występowanie korozji

- sprawdzenie stanu pokrycia dachu, z oceną stopnia zniszczenia lub ewentualną kwalifikacją do wymiany,

- sprawdzenie stanu kominów na powierzchni dachu (ubytki i uszkodzenia czapek kominowych, spękania kominów, brak wypełnień spoin, ubytki tynku).

- kontrolę ścian nośnych i działowych (występowanie pęknięć, ubytków, wykruszeń spoin w ścianach z cegły, zawilgoceń, zagrzybień, ubytków tynku),

- kontrolę stropów (występowanie zarysowań, pęknięć, nadmiernych ugięć, ubytków tynku, występowanie innych zagrożeń grożących uszkodzeniem bądź awarią konstrukcji nośnej),

- ocenę stanu technicznego klatki schodowej to znaczy: biegów, spoczników, balustrad oraz ścian klatki schodowej,

- ocenę pomieszczeń piwnicy: ścian, posadzki, stropów (występowanie pęknięć, ubytków muru, zawilgoceń, zagrzybień, odwodnień, ugięć stropu, stanu drzwi, do piwnic lokatorskich),

- ocenę stanu podłóg i posadzek z podaniem typu materiału nawierzchniowego, rodzajem ewentualnych uszkodzeń (np. wytarta podłoga PCV),

- ocenę stanu stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, strychu i piwnicach z wyszczególnieniem stolarki wypaczonej, dawno nie konserwowanej, lub podaniem innych uszkodzeń,

- ocenę stanu instalacji wodnej (występowanie korozji, nieszczelności),

- ocenę stanu instalacji c.o. i c.w.u. (występowanie nieszczelności, korozji, braku izolacji rur w piwnicach oraz stan grzejników),

- ocenę stanu instalacji kanalizacyjnej wraz z rurami zbiorczymi w piwnicach (występowanie nieszczelności na rurach i złączach oraz poprawność przejść przez ściany budynku w tulejach i bez,

- kontrolę budynku pod kątem zabezpieczeń p. pożarowych (wyposażenie budynku w gaśnice, hydranty oraz ich lokalizacja),

- ocenę stanu technicznego lokali użytkowych znajdujących się w budynku,

- ocenę estetyki budynku i jego otoczenia,

- stan techniczny zabezpieczenia budowli i małej architektury (drogi i chodniki, studzienki, oświetlenie, ogrodzenie itp.).

- Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Przedmiot obejmuje w szczególności:

- Opis instalacji budynku w tym typ układu zasilania, lokalizacja wyłącznika głównego

- Wykonanie schematów jednokreskowych instalacji elektrycznej budynku

- Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i pomiarów instalacji

- kontrola instalacji elektrycznej oświetlenia administracyjnego (klatka schodowa, strych, piwnice, pomieszczenia WC poza lokalem),

- kontrola instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej (wlz) w klatce schodowej,

- kontrolę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szpitalnych i użytkowych, tablic elektrycznych w pomieszczeniach, sprawdzenie stanu technicznego wkładek topikowych lub wyłączników nadmiarowo-prądowych i wyłączników różnicoprądowych

- kontrola instalacji piorunochronnej obiektu (budynku) zgodnie z wymogami normy PN-ICE 61024-1 ochrona odgromowa obiektów.

- Przeprowadzenie pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w poniższym zakresie

- pomiary rezystencji izolacji, kabli i przewodów.

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- badanie ciągłości przewodów ochronnych,

- badania przed dotykiem pośrednim, próby działania urządzeń (wyłączników) różnicowoprądowych,

- pomiar rezystencji uziomów instalacji piorunochronnej,

- Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej

- sprawdzenie rozdzielni elektrycznych w budynkach,

- sprawdzenie prawidłowości podłączeń instalacji niskoprądowych,

- oględziny instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku i w lokalach w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednimi ochrony przeciwporażeniowej

- Sprawdzenie gniazdek, wyłączników przycisków, puszek rozgałęźnych, rozdzielnic i tablic licznikowych i uziemienia głównego zabezpieczeń głównych opraw oświetleniowych w części wspólnych budynku.

W zakres pomiarów elektrycznych wchodzi:

a) pomiar izolacji obwodów – ok. 1 300 punktów (+- 10%),

b) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – ok. 2 400 punktów (+- 10%),

c) oględziny i próby izolacji urządzenia rozdzielczego – ok. 150 punktów (+- 10%),

d) pomiar rezystancji uziemienia – ok. 71 punktów.

e) pomiar sieci oświetleniowej – 66 słupów. Długość sieci ok. 1 800 metrów.

d) pomiar instalacji przewodów zewnętrznych – ok. 28 obwodów.

- Kwalifikacje osób przeprowadzających przegląd budynków/budowli:

- Osoby przeprowadzające kontrolę muszą posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

- Kontrolą stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

- Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych mogą przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

- Wykonawca sporządzi wykaz osób uprawnionych do przeprowadzenia 5-letniego przeglądu stanu technicznego budynków/budowli – załącznik Nr 6.

- Uwarunkowania organizacyjno-techniczne.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej – oglądu budynków i budowli w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże wizja lokalna nie może się odbyć później niż w dniu poprzedzającym składanie ofert.

- Wykonawca przed przystąpieniem do kontroli okresowej powinien niezwłocznie po podpisaniu umowy skontaktować się z upoważnionym przedstawicielami Zamawiającego oraz zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli oraz informacjami o dokonanych naprawach. Dokumentacja techniczna budynków do wglądu w siedzibie 7 Szpitala Marynarki Wojennej na ul. Polanki 117 w Gdańsku, w budynku Logistyki - budynek Nr 12 Dział Techniczny.

- W ramach przeglądu technicznego poszczególnych budynków Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną, która stanowić będzie załącznik do protokołu z przeglądu – załącznik nr 4.

- Pracownicy Wykonawcy realizujący umowę powinni posiadać przy sobie wydany przez Zamawiającego dokument upoważniający do wstępu na budynek administrowany i zarządzany przez Zamawiającego oraz imienne identyfikatory.

- Dokumentację z przeglądów należy sporządzić w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej  i dostarczyć do siedziby Logistyki – budynek nr 12 Dział Techniczny.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wskazać w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - załącznik Nr 7.

- Wykaz budynków 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku – załącznik nr 5.

- Szczegółowych informacji dotyczących ww. zapytania ofertowego wraz z udostępnieniem dokumentacji i wizją lokalną udziela Michał PEJKA tel. 697 077 118.