Tabela 1. Diagnostyczna stacja opisowa do cyfrowej patomorfologii - 2 sztuki

| Lp. | ### Parametr | Parametr Wymagany | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komputer typu desktop – 1 szt.: - Procesor typu x86 64 bit, który umożliwia komputerowi wyposażonemu w ten procesor osiągnięcie wyniku 40000 pkt. w teście Passmark CPU Mark - Pamięć RAM zainstalowana min 16 GB - Dysk twardy typu SSD o pojemności min. 512 GB - Procesor graficzny: - Pamięć min. 8GB - Interfejs pamięci min. 128 bit - Liczba rdzeni CUDA: min. 890 - Możliwość podpięcia 4 monitorów 5K w 60Hz lub 4 monitorów 4K w 120Hz - Min. 1 Port Ethernet 1 Gbit/s - Min. 2 wyjścia DisplayPort - Min 6 portów USB - W komplecie mysz i klawiatura. - System operacyjny Windows 11 Pro dla procesorów 64-bitowych w polskiej wersji językowej (lub równoważny, tj. w pełni zgodny z technologiami Active Directory oraz protokołem Kerberos, umożliwiający uruchomienie oprogramowania przeznaczonego na systemy Microsoft Windows bez wykorzystywania emulacji, wraz z najnowszą wersją Service Pack, o ile jest dostępna). - Komputer powinien mieć zainstalowane wszystkie sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera. - Gwarancja min 36 m-cy z naprawą w miejscu instalacji. Uszkodzone nośniki danych w trakcie gwarancji pozostają u Zamawiającego. - Zamawiający odpowiada za doprowadzenie zasilania i gniazd sieciowych z dostępem do serwera LIS i serwera, na którym zostanie zainstalowany oferowany system do cyfrowej patomorfologii, do wszystkich miejsc instalacji sprzętu. Dostarczony sprzęt komputerowy musi mieć możliwość współpracy z domeną Active Directory Zamawiającego oraz gwarantować optymalną i ergonomiczną pracę w oferowanym systemie. | TAK, podać model, producenta i parametry |  |
| 2. | Czytnik kodów kreskowych 2D – 1 szt.: - Podłączany do komputerów interfejsem USB. - Zaprogramowane do pracy z oferowanym systemem LIS. - Z podstawką na biurko. - Obsługa wszystkich typów kodów generowanych przez system LIS. - Bezproblemowy odczyt niewielkich kodów kreskowych 2D z obiektów w laboratorium patomorfologicznym (bloczki, preparaty) z małym marginesem (tzw. quiet zone). - Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) w postaci „kropki” lub „krzyżyka” po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku; skanowanie całego pola widzenia czytnika po odłożeniu go na podstawkę. - Programowana głośność sygnalizacji odczytu poprawnego kodu. - Gwarancja min 36 m-cy. | TAK, podać model, producenta i parametry |  |
| 3. | Monitor do oferowanego oprogramowania do cyfrowej patomorfologii – 1 szt.: - Przekątna ekranu: min. 31 cali, maks. 34 cale - Rozdzielczość ekranu: min. 3840 x 2160 (UHD 4K) - Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: min. 99% DCI-P3: min. 95% - Jasność: min. 400cd/m2 - Kontrast statyczny: min. 1000:1 - Złącze DisplayPort 1.4 – min. 1 szt. - Regulacja kata pochylenia: tak - Regulacja kąta obrotu: tak - Otwory montażowe w układzie standardowym VESA - Gwarancja min 36 m-cy. | TAK, podać model, producenta i parametry |  |
| 4. | Monitor do systemu LIS – 1 szt.: - Przekątna ekranu: min. 26 cali, maks. 34 cale - Rozdzielczość ekranu: min 1920 x 1080 (FullHD) - Złącze DisplayPort 1.4 – min. 1 szt. - Regulacja kata pochylenia: tak - Regulacja kąta obrotu: tak - Regulacja kąta pivot: tak - Otwory montażowe w układzie standardowym VESA - Gwarancja min 36 m-cy. | TAK, podać model, producenta i parametry |  |
| 5. | Manipulator 3D – 1 szt. - Czujnik ruchu o 6 stopniach swobody - Min. 4 klawisze programowalne - Min. 4 klawisze szybkiego widoku - Klawisze modyfikujące Ctrl, Alt, Shift, Esc - Komunikacja przez port USB - Gwarancja min 36 m-cy | TAK, podać model, producenta i parametry |  |